LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DE ALAMBRADO

ATERRO SANITÁRIO

Município de Vista Alegre do Alto - SP

25/06/2021

1. JUSTIFICATIVA:

1.1 Do Objeto: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO NO ATERRO SANITÁRIO EM VALAS.

1.2 Finaliade da Execução

O Objetivo principal do aterro sanitário é de melhorar as condições sanitárias relacionadas aos descartes sólidos urbanos evitando os danos de sua degradação descontrolada, informo que a construção de alambrado de fechamento faz parte de umas das infraestruturas necessárias para licença de operação, exigido pelo órgão fiscalizado do aterro sanitário – CETESB.

Com a execução do fechamento do alambrado no aterro, a execução irá evitar acesso de pessoas não autorizadas impossibilitando possíveis desacartes de resíduo no local, para evitar também acesso de catadores e animais dentro do aterro.

Finalizo justificando a necessidade da execução do serviço, pois resalto que o serviço é uma exigencia do órgão fiscalizador.

2. MEMORIAL DESCRITIVO:

  - Serviços Preliminares

2.1.1 Limpeza Mecanizada do terreno

Limpeza do terreno com equipamentos e mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e manualmente com auxílio de ferramental apropriado.

  - Fundação

Será executado em todo perímetro uma mureta de concreto 0,11 x 0,20 cm, com função e amarração entre os pilares.

  - Broca em concreto

No perímetro de 495,00 metros será espaçado 2,50 mts de broca com função de receber palanque de concreto e amarração de mureta, as brocas terão cotas de 0,80 mts.

  - Palanques

Os palanques serão de concreto vibrado/estrivado 3,00 metros e serão concretados nas brocas, palanques específicos e receberão escoras de concreto e pintura na cor branca.

  - Fechamento

Após a fixação dos palanques serão instalados os fios tensores de 12mm galvanizado e também arame farpados que serão esticados para receber a tela de ø 3” fio 12mm arame galvanizado, para entrada e saída da carga, será também instalado um portão na medida de 5,00 mts  x 1,80 mts em tubo industrial de 2”, chapa 13, tela de 2”, ferro chato ø ½” x 3/16” e pintura completa.

Vista Alegre do Alto, 25 de junho de 2021.

_____________________

Eng. Rafael Coghi – Setor Engenharia

Crea: 5069498037